张家口盈和房地产开发有限公司

新建美林小镇项目（16#、17#、18#楼）

阶段性竣工环境保护验收报告

建设单位：张家口盈和房地产开发有限公司

编制单位：张家口智昊环保科技有限公司

2019年10月

目录

1 项目概况	1

2 验收编制依据	3

2.1法律、法规	3

2.2 部门规章	3

2.3 验收技术规范	3

2.4其他相关文件	4

3 项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2 建设内容	5

3.3 水源及水平衡	7

3.4 项目变动情况	7

4 环境保护设施	8

4.1 污染物治理/处置设施	8

4.2 其他环境保护设施	9

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	9

5 环评主要结论及审批部门审批决定	11

5.1建设项目环评报告的主要结论	11

5.2 审批部门审批决定	15

6 验收执行标准	18

6.1 废水执行标准	18

6.2噪声执行标准	18

6.3 固废执行标准	18

7 验收检测内容	19

7.1 废水	19

7.2 噪声	19

8 质量保证和质量控制	20

8.1 检测分析方法	20

8.2 质量保证和质量控制	20

9 验收检测结果	21

9.1污染物排放检测结果	21

9.2污染物排放总量核算	22

10 验收检测结论	23

10.1验收主要结论	23

10.2 建议	24

1 项目概况

张家口盈和房地产开发有限公司投资5500万元在怀来县存瑞镇东梁村建设新建美林小镇16#、17#、18#楼。张家口盈和房地产开发有限公司2014年11月委托河北省环境地质勘察院编制《张家口盈和房地产开发有限公司新建美林小镇项目环境影响报告书》，该项目于2014年12月3日通过怀来县环境保护局的审批，审批文号：怀环评[2014]14号。整体环评包括7栋11层住宅楼、8栋18层住宅楼，四栋多层花园洋房和沿街二层商业楼。本次验收仅包括其中16#、17#、18#楼三栋18层住宅楼，三栋楼共占地11909平方米。项目于2017年6月开工建设。2019年9月竣工。

张家口盈和房地产开发有限公司新建美林小镇项目根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告书和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

本项目共验收3栋楼16#、17#、18#及相应配套设施。

环保设施已建设完成的工程有：建设防渗化粪池；选用低噪声设备；设置生活垃圾桶。本次验收检测的主要内容包括：

（1）废水——生活污水的排放情况，为具体检测内容。

（2）噪声——16#、17#、18#边界噪声，为具体检测内容。

（3）工程于2014年委托河北省环境地质勘察院编制《张家口盈和房地产开发有限公司新建美林小镇项目环境影响报告书》及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

2019年10月，张家口盈和房地产开发有限公司参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅关于印发《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的通知（冀环办字函（2017）727号）有关要求，开展相关验收调查工作。我公司根据现场情况按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成竣工环境保护验收报告。2019年10月编制了张家口盈和房地产开发有限公司新建美林小镇项目项目验收检测方案。张家口博浩威特环境检测技术服务有限公司于2019年10月14日-15日到现场进行验收检测，并出具检测报告。

2 验收编制依据

2.1法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日起施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，（2018年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2018年10月26日起施行）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日起施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年11月7日起施行）；

- 《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

- 《河北省环境保护条例》，（2005年5月1日起施行）；

2.2 部门规章

- 《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）（环办环评函[2017]1235号）；

- 《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）的通知》（河北省环境保护厅）（冀环办字函〔2017〕727号）；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

2.3 验收技术规范

- 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）；

- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；

- 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部 公告2018年第9号）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（2017年9月1日起施行）；

- 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正（生态保护部令第1号，2018年4月28日）；

2.4其他相关文件

- 《张家口盈和房地产开发有限公司新建美林小镇项目环境影响报告书》（河北省环境地质勘察院，2015年9月）；

- 怀来县环境保护局关于《张家口盈和房地产开发有限公司新建美林小镇项目环境影响报告书》的审批意见，审批文号：怀环评[2014]14号；

- 《张家口盈和房地产开发有限公司新建美林小镇项目检测报告》（编号：BTYS2019204）；

- 《建设用地规划许可证》（地字第13073020140036）；

- 《建设工程规划许可证》（建字第13073020170025）；

- 《建筑工程施工许可证》（编号：130730X17028）；

3 项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

3.1.1 地理位置及周边情况

本项目位于怀来县存瑞镇东梁村。厂区地理中心坐标为东经：115°30′3.77″，北纬：40°25′59.83″。项目东侧为东梁村新民居，南侧为京藏高速北的城西森林公园，西侧为原怀来县采石矿废弃铁路专线，北侧为存瑞镇永安村农田。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。

3.1.2 厂区平面布置

项目平面布置图见附图3。

3.2 建设内容

3.2.1 建设内容

本次验收内容仅为16#、17#、18#楼及配套设施。项目组成一览表见表3-1。

表3-1 建设项目组成一览表

| 工程内容 |  | 原环评建设规模及内容 | 实际建设规模及内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 |  | 16#、17#、18#楼均为18层 | 本次仅验收3栋住宅楼16#、17#、18#，均为18层，3栋楼占地面积为11909m2 | 实际按照规划许可证建设 |
| 公用 工程 | 给水 | 由市政供水管网供给 | 由市政供水管网供给 | 与环评一致 |
|  | 排水 | 本项目采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。生活污水经防渗化粪池排入新民居小区化粪池内后，进市政污水管网，最终由怀来京西洁源污水处理厂处理 | 本项目采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。生活污水经防渗化粪池排入新民居小区化粪池内后，进市政污水管网，最终由怀来京西洁源污水处理厂处理 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 由市政电网提供 | 由市政电网提供 | 与环评一致 |
|  | 供暖 | 由城市集中供热提供 | 由城市集中供热提供 | 与环评一致 |
| 环保 工程 | 废气 | - | - | / |
|  | 废水 | 本项目采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。生活污水经防渗化粪池进市政污水管网，最终由怀来京西洁源污水处理厂处理 | 本项目采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。生活污水经防渗化粪池进市政污水管网，最终由怀来京西洁源污水处理厂处理 | 与环评一致 |
|  | 固废 处理 | 垃圾分类收集，定点存放，定期送当地环卫部门指定地点进行卫生填埋 | 垃圾分类收集，定点存放，定期送当地环卫部门指定地点进行卫生填埋 | 与环评一致 |
|  | 噪声 防治 | 选用低噪声设备，基础减震，机房门采用密闭隔音门 | 选用低噪声设备，基础减震，机房门采用密闭隔音门 | 与环评一致 |

3.2.2 项目投资

实际本项目总投资5500万元，其中环保投资61万元，占总投资的1.11%。

3.2.3 环评及审批决定落实情况

审批决定及落实情况详见表3-2。

表3-2 环评审批决定落实情况

| 序号 | 审批决定建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 该项目位于怀来县存瑞镇东梁村，法定代表人：王龙，总投资40000万元，其中环保投资339万元，总占地面积66666.67m2，总建筑面积157000m2，项目共建设7栋11层住宅楼、8栋18层住宅楼，四栋多层花园洋房和沿街二层商业楼，以及幼儿园、水泵房、配电室、燃气调压站、换热站、垃圾转运站等配套公建设施 | 本项目位于怀来县存瑞镇东梁村，法定代表人：王龙。本次仅验收3栋住宅楼16#、17#、18#，均为18层，3栋楼占地面积为11909m2。16#、17#、18#实际总投资为5500万元，其中环保投资61万元 | 基本落实，实际根据规划许可证建设 |
| 2 | 施工期间应加强环境管理、接受监督检查，应选用低噪声施工设备、合理布局施工现场、合理安排运输路线、严格控制施工时间，夜间及中、高考期间禁止施工，施工车辆禁止鸣笛，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准；施工过程应采取围挡，场地硬化、洒水遮盖、及时清运多余土方等方式降低施工扬尘的产生，遇有4级以上大风天气要停止土方工程作业，施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值；建筑垃圾应按要求及时清运至主管部门指定地点善处置；施工结束后，应及时做好生态恢复工作，及时清理施工场地、覆土平整，并加强绿化等措施 | 施工期建设废水收集池，施工废水收集后用于施工场地泼洒抑尘。并建设与市政下水管连通的临时厕所，施工人员生活污水经化粪池处理后排入市政下水道。建设临时围挡、定期洒水、车辆驶出施工场地前冲洗轮胎、物料苫盖、保持路面清洁；施工期合理安排施工时间，合理布局机械设备，选择低噪声设备，建筑物外部采用围挡。建筑垃圾送建筑垃圾填埋场统一处置，生活垃圾送至生活垃圾转运站，由市环卫部门统一处置。 | 已落实 |
| 3 | 生活污水须经化粪池沉淀处理后，排放浓度执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及怀来京西洁源污水处理厂进水水质要求，通过市政污水管网排入怀来京西洁源污水处理厂最终处理；严格按照报告书要求采取化粪池、消防水池、污水管道的防渗措施，以防止废水下渗污染地下水 | 16#、17#、18#住宅楼单独建设防渗化粪池，废水经防渗化粪池处理后，与其他住宅楼共同排入新民居小区化粪池内后，进市政污水管网，最终由怀来京西洁源污水处理厂处理 | 已落实 |
| 4 | 生活垃圾应通过在每栋楼各单元前、商业区等相应位置设置密闭式分类垃圾箱对生活垃圾分类收集，安排专人每日及时清理至垃圾转运站，由环卫部门定期清理至垃圾填理场处置；垃圾转运站应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)相关标准进行建设，生活垃填埋参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中相关标准 | 项目已在各单元楼前放置生活垃圾桶，生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门清运处置 | 已落实 |
| 5 | 垃圾转运站应采取密闭、及时喷洒除臭等措施减少恶臭对周围环境的影响，异味气体执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)二级新扩改建标准；幼儿园餐饮油烟应采取油烟净化装置进行处理，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)小型标准；项目冬季取暖接入市政供热管网，禁止新建燃煤锅炉新增大气污染源 | 本次仅3栋住宅楼16#、17#、18#，不含商业、医务室、幼儿园等设施 | 已落实 |
| 6 | 公建设施应半地下设置，并采取设备间密闭、减振等措施进行治理，小区内部声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准；临街商业区应加强管理、规划准入条件，禁止用于经营歌舞厅、餐饮、门窗加工等行业，不得使用高音喇叭等高噪声设备招揽顾客，防止商业噪声和油烟废气等扰民，运营期边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 | 16#、17#、18#住宅楼与整个小区共用一套公建设施，已选用低噪声设备，3栋住宅楼四界噪声可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 | 已落实 |

3.3 水源及水平衡

给水：项目用水主要为生活用水，由市政供水管网供给。

排水：本项目采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。生活污水经防渗化粪池排入新民居小区化粪池内后，进市政污水管网，最终由怀来京西洁源污水处理厂处理

项目调试阶段水平衡图见图3-1。

图3-1 调试阶段水平衡图

3.4 项目变动情况

经现场调查和与建设单位核实，该项目所建设的16#、17#、18#楼涉及的所有建设内容均与环评一致，未发生变动。

4 环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。施工期建设废水收集池，施工废水收集后用于施工场地泼洒抑尘。建设与市政下水管连通的临时厕所，施工人员生活污水经化粪池处理后排入市政下水道。

项目运营期废水主要为入住居民产生的生活污水。运营期废水产生及治理情况见表4-1。

表4-1 运营期废水产生及治理情况一览表

| 废水类别 | 来源 | 污染物 种类 | 排放规律 | 治理设施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 居民 | pH COD SS NH3-N 动植物油 | 间断 | 已建设防渗化粪池（图4-1） | 污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足怀来京西洁源污水处理厂进水水质指标 |

4.1.2 废气

本项目施工期废气主要为施工扬尘。废气产生及治理情况见表4-2。

表4-2 废气产生及治理情况一览表

| 产生工序 | 废气名称 | 污染物种类 | 排放方式 | 治理设施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期地基挖掘、建筑施工扬尘以及物料运输、材料堆放等产生的扬尘 | 施工扬尘 | 颗粒物 | 无组织 | 建设临时围挡、定期洒水、车辆驶出施工场地前冲洗轮胎、物料苫盖、保持路面清洁、裸露地面采用密目网苫盖（图4-2） | 减弱粉尘污染 |

4.1.3 噪声

本项目施工期噪声主要为施工设备及运输车辆产生的噪声，施工期合理安排施工时间，合理布局机械设备，选择低噪声设备，建筑物外部采用围挡。

运行期噪声源主要为设备产生的噪声。噪声产生及治理情况见表4-3。

表4-3 噪声产生及治理情况一览表

| 噪声源设备名称 | 源强 | 治理设施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备噪声 | 60~90dB(A) | 16#、17#、18#住宅楼与整个小区共用一套公建设施，已选用低噪声设备，基础减震 | 厂界噪声可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 |

4.1.4 固体废物

本项目施工期固体废物包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾送建筑垃圾填埋场统一处置，生活垃圾送至生活垃圾转运站，由市环卫部门统一处置。

项目运营期固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾分类收集，定点存放，定期交由市政环卫部门处理。固体废物均能妥善处置，不会产生二次污染，对环境的影响较小，治理措施可行。

环保设施照片

图4-1 防渗化粪池             图4-2 密目网苫盖裸露地面

4.2 其他环境保护设施

小区已绿化。绿化见图4-3。

图4-3小区绿化

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

根据《张家口盈和房地产开发有限公司新建美林小镇项目环境影响报告书》，本项目环境保护“三同时”验收一览表如下：

表4-4 项目环境保护“三同时”验收落实情况一览表

| 项目 |  | 环评验收 内容 | 投资 （万元） | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 建设防渗化粪池 | 21 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足怀来京西洁源污水处理厂进水水质指标 | 已落实，项目已建设防渗化粪池，生活污水经防渗化粪池排入新民居小区化粪池内后，进市政污水管网，最终由怀来京西洁源污水处理厂处理 |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，基础减震 | - | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 | 已落实，16#、17#、18#住宅楼与整个小区共用一套公建设施，已选用低噪声设备，基础减震 |
| 固废 | 生活垃圾 | 设置生活垃圾箱 | - | 不外排 | 已落实，生活垃圾分类收集，定点存放，定期交由市政环卫部门处理 |
| 施工期投资 |  |  | 40 | / | / |
| 合计 | / | / | 61 | / | / |

5 环评主要结论及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告的主要结论

- 工程分析结论

- 本项目位于怀来县存瑞镇东梁村，沙城镇北部，该场地地理中心坐标为东经115°30′3.77″，北纬40°25′59.83″。项目选址的东侧为东梁村新民居，南侧为京藏高速北的城西森林公园，西为原怀来县采石矿废弃铁路专线，北为存瑞镇永安村农田。项目总占地面积为6666.67m2，总建筑面积157000m2，包括7栋11层住宅楼、8栋18层住宅楼，四栋多层花园洋房和沿街二层商业楼。该项目总投资40000万元，环保投资339万元。

（1）区域给水由自来水给水管道接入；排放的生活污水经过处理达标后，排入市政污水管网，入怀来县京西洁源污水处理厂治理；项目的冬季采暖利用怀来县佳金禾热力有限公司集中供热管网。

（2）项目投入使用后，对环境产生影响的方面为排放的生活水，生活垃圾、设备噪声。

①废水：拟建工程外排的废水全部为生活污水，排水量为466.4m3/d，经化粪池处理后排入市政污水管网，经怀来县京西洁源污水处理厂进一步处理后排放。

②废气：幼儿园食堂燃料使用天然气，厨灶产生的饮食油烟净化装置处理后经15m高排气筒排放。公厕通过加强通风、保持卫生整洁，可做到基本无臭味，垃圾转运站通过加强通风、密闭运输车、安装简易喷淋除置可减轻对周围居民的影响。地下车库汽车尾气产生量小，浓度低，通过排风换气装置外排；地上车位汽车尾气露天外排扩散。

③噪声：该项目噪声污染主要为水泵房、换热站噪声，选用低噪声设备，均采取单独隔声间隔声处理降噪。

④固废：居民生活垃圾产生量840.45t/a，均由环卫部门负责清运至县垃填理场。

- 环境质量现状结论

根据区域的环境质量现状监测资料，项目所在地区各监测点S02和NO21小时浓度，NO2、SO2日均浓度和PM10。日均值浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求；声环境质量的现状监测结果表明，场界噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值要求。

- 污染防治措施可行性结论

- (1)工程运营期所排废水全部是生活污水，经化粪池处理后所排水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和怀来县京西洁源污水处理厂进水水质要求。因此，该项目废水治理措施可行。

(2)项目的噪声源为水泵房、换热站等，均采取了隔声降噪措施，该项目运营期噪声防治措施可行。

(3)生活垃圾入楼旁的密闭垃圾分类箱内，由环卫部门清运至垃圾处理场卫生填埋。医务室医疗垃级送怀来县中医院医疗垃级暂存室暂存，由怀来县中医院统一送张家口市城洁废弃物处置有限责任公司进行安全处置，该项目固废治理措施可行。

(4)本项目严格按照河北省2007年5月1日发布的《居住建筑节能设计标准》设计，墙体采用岩棉作为保温绝热材料，门窗玻璃采用中空双层玻璃，加装门窗密封条，供热采用分户供热，并且每户可进行调节，同时设置热量计量装置，综上所述，该项目采取的节能措施符合《居住建筑节能设计标准》有关要求，节能效率达到65％以上，满足国家《节能中长期专项计划》中的有关标准，节能措施可行。

- 环境影响分析结论

(1)施工期环境影响分析结论

①施工扬尘影响分析结论：在施工场界采取硬围挡措施，建筑工程主体外侧使用密目式安全网封闭；施工现场的道路、作业场地内，采用混凝土硬化；施工场地出口处设置车轮冲洗设备及相应的排水和泥沉淀设施，对驶出车辆的槽帮和车轮冲洗干净后方可驶出施工工地；清理施工垃圾时，采用容器吊运的办法，严禁任何人随意凌空抛散；施工中购买使用商品混凝土；对水泥、白灰等易产尘材料，实行轻卸慢放，用封闭式库存的办法，以减少扬尘的产生。采取以上措施后可有效的降低扬尘对周围环境的污染。

②施工期噪声环境影响分析结论：将强噪声工程设备安装在远离敏感点的地方；相对固定的机械设备尽量入棚操作，在场区边界处临近敏感点的建筑主体施工时，安装活动隔声屏障；施工单位在安排施工顺序时，应先建设外围区域建筑，远离敏感点；外围区域建设完工后，新建建筑将起到有效的隔声作用，有效降低施工噪声对周围敏感点的影响；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡措施，减轻施工噪声对外环境的影响。对周围环境影响感点设置高标准围挡且结构阶段及装修阶段在建筑主体外侧设活动隔声屏障；另外，在每个施工期必须对施工现场内的强噪声机械设封闭式的隔声或加盖隔声，使之与周围环境隔离，以减少强端声的扩散。采取以上措施后，可最大限度的降低施工期噪声对周围环境敏感点的影响。

③施工期废水环境影响分析结论：在混凝土输送泵系及混凝土运输车清洗处，设置沉淀池，使排放的废水先经沉淀池沉淀后再回收用于场地洒水降尘；对现场存放的油料、油剂等，实行专库存放，专人管；该项目施工人员入住工地后，产生生活污水，建设与市政下水管道连通的临时厕所。

④固体废物防治措施分析：建筑垃圾和工人生活垃圾，进行分类收集，分开处理，定期分别送建筑垃圾、生活垃圾填埋场卫生填埋；控制土石方弃土，施工期间地基开挖产生的弃土，大部分需回填或自用，少部分外运填埋，建筑垃圾运往垃处理场填埋处理。

⑤施工期交通影响分析结论：该项目施工期间运输建筑材料的车辆均为大型车，由于工程量大，因此运输强度高，运输量的增加使得道路负荷增加，遇到高峰期将会使交通变得拥挤和混乱，容易造成交通事故。另外运输过程中遗漏的弃土等建筑垃圾使道路在雨天时泥泞不堪，影响道路的通畅。但这些影响都是暂时的，随着施工建设的结束，交通影响也随之消失。

(2)运营期环境影响分析结论

①水环境影响分析结论：工程建成投入使用后，该项目废水排放量为466.4m3/d，污水排出口位于小区南侧，因市政污水接口高于小区污水总干管，故在本区西南侧设置4个化粪池，每个化粪池容积为100m3，选用Z13-100型化粪池，按照国家对化粪池设计的要求，污水在化粪池的停留时间必须在12-24小时之间，污水经化粪池处理后的污水，通过污水潜污泵加压提升，排至东侧新民居200m3化粪池，由新民居小区污水泵提升后排至市政污水管网中。类比调查数据表明，经过化粪池处理后，生活污水中主要污染物COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N的排放浓度分别为300mg/L、160mg/L、120mg/L、18mg/L和25mg/L，排水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和怀来县京西洁源污水处理厂进水水质要求。

②用密封垃圾清运车将垃圾及时清运，做到日产日请，不积存，对大气环境造成影响较轻。

③项目建成后配套建设的公建设施采取相应的治理施后，小区四周场界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标。内部声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

- 生态环境影响分析结论

项目建成后，土地利用率将大大提高，社会服务功能增强。不同功能、不同风格的建筑物将增加区域的景观环境，使区域景观多样性增大。项目的建设促进了区域社会经济的发展。

- 公众参与结论

在本次环评的二次公示期间内，环评单位和建设单位均未收到公示的反惯意见或建议，综上所述，公众是支持本项目建设的。

- 总量控制结论

项目污水全部进入怀来县京西污水处理厂处理，总量由污水处理厂消减，区域总量未增加，故本项目建成后总量控制因子和指标值建议为：COD 51.07t/a、NH3-N 4.26t/a。

- 选址及平面布置可行性结论

根据怀来县国土资源局怀土预审字(2014)13号关于新建美林小镇建设项目用地的预审意见，本项目符合新一轮怀来县土地利用总体规划要求。符合环境功能区划，建成后污染物均能稳定达标排放，且项目周边无较大污染源，因此，该项目选址可行。

- 项目的可行性结论

(1)该项目符合城市环境功能区划、城市总体发展规划和产业政策要求。

(2)该项目排放的主要污染物均能达标排放，符合国家有关污染物排放标准。

(3)本项目着力重点营造内部中心景观，即建立一个以南北、东西轴线为中心，徐徐展开的气势恢宏的中心庭院为主的地中海式风格的高品质居住小区。小区地块内设一内环路，连接各建筑组团，社区内的住宅是集中在中央绿地中的集中式住宅，以11层为主，错落布置18层与5层的洋房，两侧是居住组团，以二至四幢住宅为一个邻里单元，几个邻里单元又围合出一个公共交往的空间，形成小广场或绿地，广场增加了人与人之间交流的机会，也提供了一个供老人、小孩在楼下体息，玩耍的空间。车辆的交通在组团外围解决。避免了车辆及闲杂人员的干扰，在组团内部创造出悠闲、宁静的氛围。从整体上看，18层和11层相互呼应和错位，既考虑到小区自身与城市的整体相关性，又丰富了小区内部建筑空间的营造，避免了通常行列式排列带来的单调、呆板。

综上所述，从环保角度分析，该项目可行。

5.2 审批部门审批决定

环评报告于2014年12月3日通过怀来县环境保护局审批，并出具审批意见。其批复如下：

你公司所报《张家口盈和房地产开发有限公司新建美林小镇项目环境影响报告书》(报批版)及相关材料收悉。结合专家评审意见，经我局审查，现批复如下：

一、该项目位于怀来县存瑞镇东梁村，法定代表人：王龙，总投资40000万元，其中环保投资339万元，总占地面积66666.67m2，总建筑面积157000m2，项目共建设7栋11层住宅楼、8栋18层住宅楼，四栋多层花园洋房和沿街二层商业楼，以及幼儿园、水泵房、配电室、燃气调压站、换热站、垃圾转运站等配套公建设施。

该项目符合国家产业政策，怀来县发展改革局出具以核准手续予以立项的证明；怀来县国土资源局出具用地预审意见，项目位于怀来县土地利用总体规划(2010-2020)规划的允许建设区范围内，选址符合怀来县土地利用总体规划。

二、该项目报告书编制规范，所述污染防治措施可行，评价标准选用正确，可作为工程设计和环境管理的依据。因此，在全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施和本批复要求后，从环境保护角度分析，项目建设可行。

三、你公司应严格落实该项目报告书中提出的各项环境保护措施，切实减轻项目实施可能对环境造成的影响，在建设和运营过程中应重点做好以下工作：

1、施工期间应加强环境管理、接受监督检查，应选用低噪声施工设备、合理布局施工现场、合理安排运输路线、严格控制施工时间，夜间及中、高考期间禁止施工，施工车辆禁止鸣笛，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准；施工过程应采取围挡，场地硬化、洒水遮盖、及时清运多余土方等方式降低施工扬尘的产生，遇有4级以上大风天气要停止土方工程作业，施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值；建筑垃圾应按要求及时清运至主管部门指定地点善处置；施工结束后，应及时做好生态恢复工作，及时清理施工场地、覆土平整，并加强绿化等措施。

2、生活污水须经化粪池沉淀处理后，排放浓度执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及怀来京西洁源污水处理厂进水水质要求，通过市政污水管网排入怀来京西洁源污水处理厂最终处理；严格按照报告书要求采取化粪池、消防水池、污水管道的防渗措施，以防止废水下渗污染地下水。

3、生活垃圾应通过在每栋楼各单元前、商业区等相应位置设置密闭式分类垃圾箱对生活垃圾分类收集，安排专人每日及时清理至垃圾转运站，由环卫部门定期清理至垃圾填理场处置；垃圾转运站应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)相关标准进行建设，生活垃填埋参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中相关标准。

4、垃圾转运站应采取密闭、及时喷洒除臭等措施减少恶臭对周围环境的影响，异味气体执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)二级新扩改建标准；幼儿园餐饮油烟应采取油烟净化装置进行处理，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)小型标准；项目冬季取暖接入市政供热管网，禁止新建燃煤锅炉新增大气污染源。

5、公建设施应半地下设置，并采取设备间密闭、减振等措施进行治理，小区内部声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准；临街商业区应加强管理、规划准入条件，禁止用于经营歌舞厅、餐饮、门窗加工等行业，不得使用高音喇叭等高噪声设备招揽顾客，防止商业噪声和油烟废气等扰民，运营期边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。

6、其他环境管理严格按照报告书中规定的措施执行，认真落实报告书中提出的各项环境管理、产业政策、清洁生产以及总量控制等措施，确保项目实施满足环境要求。该项目总量控制指标为C0D57.07t/a、NH3-N4.26t./a。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度。竣工后，你公司应按规定程序向我局申请环境保护验收，经验收合格方可正式投入使用。项目建设内容等如发生变化，需及时向我局报告并重新报批环评文件。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

五、我局委托土木环保分局负责该项目的环境保护监督检查工作。

6 验收执行标准

6.1 废水执行标准

废水执行标准见表6-1。

表6-1 废水执行标准

| 污染源 | 项目 | 单位 | 标准值 |  | 执行指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 | 怀来京西洁源污水处理厂进水水质要求 |  |
| 生活污水 | pH | - | 6~9 | - | 6~9 |
|  | COD | mg/L | 500 | 550 | 500 |
|  | SS |  | 400 | 200 | 200 |
|  | 氨氮 |  | -- | 32 | 32 |
|  | 动植物油 |  | 100 | - | 100 |

6.2噪声执行标准

噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准，昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）。

6.3 固废执行标准

固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准。

7 验收检测内容

7.1废水

本项目废水检测情况见表7-1。

表7-1 废水检测情况

| 废水类别 | 检测点位 | 检测因子 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水总排口 | pH、COD、SS、NH3-N、动植物油 | 连续检测2天，每天4次 |

7.2 噪声

本项目噪声检测情况见表7-2。

表7-2 噪声检测情况

| 检测点位名称 | 采样频次 |
| --- | --- |
| 厂区东边界 | 连续检测2天，昼、夜各2次 |
| 厂区南边界 |  |
| 厂区西边界 |  |
| 厂区北边界 |  |

检测点位图见图7-1。

图7-1 检测点位图

8 质量保证和质量控制

8.1 检测分析方法

8.1.1检测项目、分析方法及仪器设备情况

（1）废水检测方法及仪器设备情况见表8-1

表8-1废水检测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及依据 | 方法检出限 （mg/L） | 仪器名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 《水质 pH值 玻璃电极法》GB/T 6920-1986 | 0.01（无量纲） | PHS-3C酸度计 BTYQ-013 |
| 2 | SS | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 | 4 | 电热鼓风干燥箱BTYQ-012 AUY220分析天平BTYQ-009 |
| 3 | CODcr | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 4 | SXJ-01COD智能消解仪BTYQ-028 酸式滴定管 |
| 4 | NH3-N | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025 | 722分光光度计 BTYQ-027 |
| 5 | 动植物油 | 《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018 | 0.06 | OI0L红外测油仪BTYQ-024 |

（2）噪声检测方法及仪器设备情况见表8-2。

表8-2噪声检测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及依据 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界噪声 | 《社会生活环境噪声排放标准》 （GB 22337-2008） | 声级计 AWA5680 | BTYQ-119 |
|  |  |  | 声校准器WA6221A | BTYQ-052 |
|  |  |  | 风速仪DT-620 | BTYQ-120 |

8.2 质量保证和质量控制

（1）严格按照《环境检测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（4）检测数据严格执行三级审核制度。

9 验收检测结果

9.1污染物排放检测结果

（1）废水检测结果见表9-1。

表9-1废水检测结果表

| 采样点位及日期 | 样品编号 | 检测项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | CODcr | 氨氮 | SS | 动植物油 |
|  |  | 结果（mg/L，pH值除外） |  |  |  |  |
| 总排口 2019.10.14 | BTYS19204S001 | 7.36 | 223 | 23.41 | 64 | 0.70 |
|  | BTYS19204S002 | 7.06 | 201 | 20.88 | 73 | 0.75 |
|  | BTYS19204S003 | 7.52 | 194 | 21.09 | 69 | 0.68 |
|  | BTYS19204S004 | 7.00 | 247 | 22.71 | 80 | 0.75 |
| 总排口 2019.10.15 | BTYS19204S005 | 7.23 | 186 | 23.17 | 75 | 0.80 |
|  | BTYS19204S006 | 7.44 | 232 | 24.62 | 61 | 0.58 |
|  | BTYS19204S007 | 6.97 | 177 | 23.08 | 82 | 0.64 |
|  | BTYS19204S008 | 7.16 | 219 | 20.79 | 67 | 0.79 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足怀来京西洁源污水处理厂进水水质指标 |  | 6-9 | 500 | 32 | 200 | 100 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

经检测，本项目污水总排口的各项指标均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及怀来京西洁源污水处理厂进水水质指标，可达标排放。

（2）噪声检测结果见表9-2。

表9-2噪声检测结果表

| 点 位 时 间 |  | 检测结果（Leq值dB〔A〕） |  |  |  | 执行标准及限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BTYS19204ZS01 | BTYS19204ZS02 | BTYS19204ZS03 | BTYS19204ZS04 |  |  |
| 2019.8.4 | 昼 | 56.1 | 55.0 | 55.4 | 53.6 | GB22337-2008 60 dB〔A〕 | 达标 |
|  | 夜 | 44.6 | 46.1 | 44.9 | 45.6 | GB22337-2008 50 dB〔A〕 | 达标 |
| 2019.8.5 | 昼 | 53.8 | 55.6 | 54.1 | 56.3 | GB22337-2008 60 dB〔A〕 | 达标 |
|  | 夜 | 45.6 | 47.0 | 44.5 | 44.4 | GB22337-2008 50dB〔A〕 | 达标 |

经检测，本项目厂界昼间噪声值范围为53.6~56.3dB（A），夜间噪声值范围为44.4~47.0dB（A），检测结果满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。

9.2污染物排放总量核算

根据原环评并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为SO2、氮氧化物、COD、氨氮。

本项目不新建锅炉，冬季供暖由热力公司集中供应。因此SO20t/a，氮氧化物0t/a。

根据张家口博浩威特环境检测技术服务有限公司出具的编号为：BTYS2019204检测报告结果显示，本项目外排废水中污染物最大浓度为COD：247mg/L，NH3-N：24.62mg/L。

按照：总量=排放浓度×废水排放量计算，本项目废水排放量为30905.6t/a，则

COD：247mg/L×30905.6t/a×10-6=7.63t/a

NH3-N：24.62mg/L×30905.6t/a×10-6=0.76t/a

因此，本项目污染物排放总量为SO2：0t/a，氮氧化物：0t/a，COD：7.63t/a，NH3-N：0.76t/a。满足原环评污染物总量控制指标：SO2：0t/a，氮氧化物：0t/a，COD：51.07t/a，NH3-N：4.26t/a。

10 验收检测结论

10.1验收主要结论

1、废水

本项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。施工期建设废水收集池，施工废水收集后用于施工场地泼洒抑尘。建设与市政下水管连通的临时厕所，施工人员生活污水经化粪池处理后排入市政下水道。

项目运营期废水主要为入住居民产生的生活污水。项目已建设防渗化粪池，生活污水经防渗化粪池排入新民居小区化粪池内后，进市政污水管网，最终由怀来京西洁源污水处理厂处理。

经检测，本项目污水总排口外排废水中pH范围为6.97-7.52，SS最大浓度为82mg/L、COD最大浓度为247mg/L、动植物油最大浓度为0.80mg/L、氨氮最大浓度为24.62mg/L，检测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足怀来京西洁源污水处理厂进水水质指标。

2、废气

本项目施工期废气主要为施工扬尘。建设临时围挡、定期洒水、车辆驶出施工场地前冲洗轮胎、物料苫盖、保持路面清洁、裸露地面采用密目网苫盖。

3、噪声

本项目施工期噪声主要为施工设备及运输车辆产生的噪声，施工期合理安排施工时间，合理布局机械设备，选择低噪声设备，建筑物外部采用围挡。

运行期噪声源主要为设备产生的噪声。选用低噪声设备，基础减震。

经检测，本项目厂界昼间噪声值范围为53.6~56.3dB（A），夜间噪声值范围为44.4~47.0dB（A），检测结果满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。

4、固体废物

本项目施工期固体废物包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾送建筑垃圾填埋场统一处置，生活垃圾送至生活垃圾转运站，由市环卫部门统一处置。

项目运营期固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾分类收集，定点存放，定期交由市政环卫部门处理。固体废物均能妥善处置，不会产生二次污染，对环境的影响较小，治理措施可行。

5、总量控制指标

本项目污染物排放总量为SO2：0t/a，氮氧化物：0t/a，COD：7.63t/a，NH3-N：0.76t/a。满足原环评污染物总量控制指标：SO2：0t/a，氮氧化物：0t/a，COD：51.07t/a，NH3-N：4.26t/a。

6、结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据检测结果可满足相关环境排放标准要求，通过验收。

10.2 建议

加强小区日常环境管理，做到污染物长期、稳定达标排放。