阳原县鑫发天然气加注站

竣工环境保护验收报告

建设单位：阳原县鑫发天然气加注站

编制单位：张家口智昊环保科技有限公司

2019年10月

目录

1 项目概况	2

2 验收编制依据	3

2.1法律、法规	3

2.2 部门规章	3

2.3 验收技术规范	3

2.4其他相关文件	3

3 项目建设情况	4

3.1地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	6

3.4 水源及水平衡	6

3.5 生产工艺	7

3.6 项目变动情况	8

4 环境保护设施	10

4.1 污染物治理/处置设施	10

4.2 其他环境保护设施	11

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	11

5 环评主要结论及审批部门审批决定	13

5.1建设项目环评报告表的主要结论	13

5.2 审批部门审批决定	15

6 验收执行标准	17

6.1 废气执行标准	17

6.2 噪声执行标准	17

6.3 固废执行标准	17

7 验收监测内容	18

8 验收监测结论	19

8.1验收主要结论	19

8.2 建议	19

1 项目概况

阳原县鑫发天然气加注站投资1229.05万元在阳原县东井集镇拣花堡村109国道以北建设阳原县鑫发天然气加注站。阳原县鑫发天然气加注站2018年3月委托张家口正德地质勘测技术服务有限公司编制《阳原县鑫发天然气加注站环境影响报告表》，该项目环评报告于2018年5月8日通过张家口市行政审批局审批，审批文号：张行审立字[2018]136号。项目于2018年10月开工建设，2019年10月设施安装完成，尚未投入使用。

阳原县鑫发天然气加注站根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

根据张家口正德地质勘测技术服务有限公司编制的《阳原县鑫发天然气加注站环境影响报告表》及环评审批意见，本项目验收范围包括：站房、罩棚、储气罐、加注机、增压器等加气设备、1台0.5吨天然气锅炉及相应配套设备。根据《河北省燃气管理办法》（河北省人民政府令[2012]第6号），“燃气设施建设工程竣工后，建设单位应当依法进行竣工验收，未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用”。由于项目尚未投入使用，因此本次验收仅对设备进行验收，待项目运营以后再对污染物进行监测并验收。

环保设施已建设完成的工程有：天然气锅炉已建设8m高排气筒；LNG泵撬已建设隔气罩；设置生活垃圾桶。由于本项目尚未投入使用，本次验收仅对设备进行验收，待项目运营以后再对污染物进行监测并验收。因此本次验收未进行监测。

2019年9月，阳原县鑫发天然气加注站参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅关于印发《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的通知（冀环办字函（2017）727号）有关要求，开展相关验收调查工作。我公司根据现场调查情况按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成竣工环境保护验收报告。

2 验收编制依据

2.1法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日起施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，（2018年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2018年10月26日起施行）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日起施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年11月7日起施行）；

- 《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

- 《河北省环境保护条例》，（2005年5月1日起施行）；

2.2 部门规章

- 《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）（环办环评函[2017]1235号）；

- 《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）的通知》（河北省环境保护厅）（冀环办字函〔2017〕727号）；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

2.3 验收技术规范

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

- 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部 公告2018年第9号）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（2017年9月1日起施行）；

- 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正（生态保护部令第1号，2018年4月28日）；

2.4其他相关文件

- 《阳原县鑫发天然气加注站环境影响报告表》（张家口正德地质勘测技术服务有限公司，2018年3月）；

- 张家口市行政审批局关于《阳原县鑫发天然气加注站环境影响报告表》的审批意见，审批文号：张行审立字[2018]136号。

3 项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

3.1.1 地理位置及周边情况

本项目位于阳原县东井集镇拣花堡村109国道以北。厂区中心地理坐标为东经114°2′35″，北纬40°3′11″。项目东侧为鑫发加油站，南侧为109国道，西侧为空地，北侧178m处为顾家营。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。

3.1.2 厂区平面布置

项目平面布置图见附图3。

3.2 建设内容

3.2.1 建设内容

阳原县鑫发天然气加注站建设站房、罩棚、储气罐、加注机、增压器等加气设备、1台0.5吨天然气锅炉及相应配套设备。项目具体建设内容及验收内容见表3-1。

表3-1 建设项目组成一览表

| 工程 类别 | 工程 名称 | 原环评建设规模及内容 | 项目实际建设规模及内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 站房 | 建筑面积342.72m2，砖混结构（包括办公室、值班室、营业室） | 建筑面积395.83m2，砖混结构（包括办公室、值班室、营业室） | 建筑面积增加 |
|  | 罩棚 | 建筑面积1360m2网架构 | 建筑面积1360m2网架构 | 与环评一致 |
|  | LNG加气站 | 6台LNG加注机、3台60m3LNG低温储罐 配置3台LNG潜液泵、3台增压器、1台EAG加热器、1台BOG加热器、1台BOG回收撬，站内建设混凝土地面并安装安全监控系统、可燃气体报警系统、信息监控系统，除北侧外三面设不低于2.2m高非燃烧实体围墙 | 4台LNG加注机、3台60m3LNG低温储罐、配置2台LNG泵撬、2台增压汽化器、2台EAG汽化器、1台BOG回收撬，站内建设混凝土地面并安装安全监控系统、可燃气体报警系统、信息监控系统 | 预留2台LNG加注机、1台LNG泵撬、1台增压汽化器、1台EAG汽化器、与周边建筑物距离满足防护距离，因此无需建设非燃烧实体围墙 |
| 辅助 工程 | 消防 工程 | 配备干粉等灭火器及消防设施建设 | 已配备相应灭火器及消防设施，建设消防水池，面积为110.96m2,体积为264m3，有效容积为220m3 | 与环评一致 |
|  | 电气 工程 | 按照动力系统功率及安全设计配备电气系统 | 已按照相应规范设计配备电气系统 | 与环评一致 |
|  | 自动控制系统 | 采用PLC柜对卸气、加压、售气采用计算机自动控制 | 采用PLC柜对卸气、加压、售气采用计算机自动控制 | 与环评一致 |
| 公用 工程 | 给水 | 由鑫发加油站供给 | 由鑫发加油站供给 | 与环评一致 |
|  | 排水 | 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农家肥 | 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农家肥 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 由东井集镇供电所提供 | 由东井集镇供电所提供 | 与环评一致 |
|  | 供暖 | 由1台0.5t的燃气锅炉提供 | 由1台0.5t的燃气锅炉提供 | 与环评一致 |
| 环保 工程 | 废气 | 锅炉废气经1根8m高排气筒排放 | 锅炉废气经1根8m高排气筒排放 | 与环评一致 |
|  | 废水 | 项目无生产废水产生，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农家肥 | 项目无生产废水产生，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农家肥 | 与环评一致 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，置于隔声罩内 | 选用低噪声设备，置于隔声罩内 | 与环评一致 |
|  | 固废 | 设置生活垃圾桶 | 设置生活垃圾桶 | 与环评一致 |

3.2.2 产品规模

LNG年加气量为2625万Nm3/a。

3.2.3 主要设备

表3-2 主要设备一览表

| 序号 | 原环评要求安装设备 |  |  | 实际安装设备 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 数量（台） | 名称 |  | 数量（台） |  |
| 1 | LNG加气设备 | 60m3LNG低温储罐 | 3 | LNG加气设备 | 60m3LNG低温储罐 | 3 | 与环评一致 |
| 2 |  | 11K LNG低温潜液泵 | 3 |  | LNG泵撬 | 2 | 预留1台 |
| 3 |  | 80m3泵池 | 1 |  | 80m3泵池 | 1 | 与环评一致 |
| 4 |  | LNG加注机 | 6 |  | LNG加注机 | 4 | 预留2台 |
| 5 |  | 增压器（卸车增压器、储罐增压器） | 3 |  | 增压器（卸车增压器、储罐增压器） | 2 | 预留1台 |
| 6 |  | EAG加热器 | 3 |  | EAG汽化器 | 2 | 预留1台 |
| 7 |  | 仪表风系统 | 1 |  | 仪表风系统 | 1 | 与环评一致 |
| 8 |  | - | - |  | BOG回收撬 | 1 | 用于回收天然气 |
| 9 | 安全 设备 | 气动自控系统 | 1 | 安全 设备 | 气动自控系统 | 1 | 与环评一致 |
| 10 |  | PLC控制柜 | 1 |  | PLC控制柜 | 1 | 与环评一致 |
| 11 |  | 可燃气体探测器及报警装置 | 若干 |  | 可燃气体探测器及报警装置 | 若干 | 与环评一致 |

3.2.4 项目投资

环评中本项目总投资为1229.05万元，环保投资5.5万元，占总投资的0.4%。

实际本项目总投资为1229.05万元，环保投资15.5万元，占总投资的1.26%。

3.2.5 环评及审批决定落实情况

审批决定及落实情况详见表3-3。

表3-3 环评审批决定落实情况

| 序号 | 审批决定建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳原县鑫发天然气加注站拟建设的阳原县鑫发天然气加注站位于张家口市东井集镇拣花堡村109国道以北。项目主要建设内容为:新建站房、罩棚、3个60立方米LNG低温储气罐、设置6台LNG加注机、3台增压器、1台0.5吨燃气锅炉及相关辅助设施。总投资1229.05万元，其中环保总投资5.5万元 | 阳原县鑫发天然气加注站拟建设的阳原县鑫发天然气加注站位于张家口市东井集镇拣花堡村109国道以北。项目建设内容包括站房、罩棚、3个60立方米LNG低温储气罐、设置4台LNG加注机、2台LNG泵撬、2台增压汽化器、2台EAG汽化器、1台BOG回收撬、1台0.5吨燃气锅炉及相关辅助设施。总投资1229.05万元，其中环保总投资15.5万元 | 未落实，预留2台LNG加注机、1台LNG泵撬、1台增压汽化器、1台EAG汽化器 |
| 2 | 加强施工期环境管理，制定严格的规章制度，确保各项环保措施落实到位。合理布置施工场地和安排施工时间；选用低噪工程设备；采取定期洒水、及时清理场地、土石料堆加盖篷布等措施减轻扬尘污染。确保施工期各项污染物稳定达标排放 | 加强施工期环境管理，制定严格的规章制度，确保各项环保措施落实到位。合理布置施工场地和安排施工时间；选用低噪工程设备；采取定期洒水、及时清理场地、土石料堆加盖篷布等措施减轻扬尘污染。确保施工期各项污染物稳定达标排放 | 已落实 |
| 3 | 优化生产场区布局，合理布置噪声源。选用低噪生产设备，振动大的设备须加装减振机座及隔音设施，加强设备日常检修。确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求 | 项目已选用低噪声设备，合理布局，LNG泵撬置于隔声罩内，根据《河北省燃气管理办法》（河北省人民政府令[2012]第6号），“燃气设施建设工程竣工后，建设单位应当依法进行竣工验收，未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用”。由于项目尚未投入使用，因此未对污染物进行监测，本次仅验收相应设备设施 | 未落实 |
| 4 | 项目冬季供暖由自建燃气锅炉提供，燃气锅炉烟气排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3特别排放限值 | 项目安装1台0.5t/h天然气锅炉，废气经1根8m高排气筒排放，由于项目尚未投入使用，因此未对污染物进行监测，本次仅验收相应设备设施 | 已落实 |
| 5 | 项目生活污水排入防渗化粪池，定期清掏 | 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏 | 未建设防渗化粪池，建设防渗旱厕 |
| 6 | 生活垃圾集中收集定点存放，由环卫部门统一收集处理 | 项目设置生活垃圾桶，生活垃圾集中收集定点存放，由环卫部门统一收集处理 | 已落实 |

3.3 主要原辅材料及燃料

原辅材料及能源消耗见表3-4。

表3-4 原辅材料及能源消耗

| 序号 |  | 原辅料名称 | 设计消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主辅料 | 液化天然气 | 2625万Nm3/a |
| 2 | 能源 | 电 | 78.91万kW·h/a |
| 3 |  | 水 | 294m3/a |

3.4 水源及水平衡

给水：项目用水主要为职工生活用水和锅炉补水，由鑫发加油站供给。

排水：项目外排废水主要为生活污水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农家肥。项目调试阶段水平衡图见图3-1。

图3-1 调试阶段水平衡图

3.5 生产工艺

本项目生产工艺流程如下：

图3-2  工艺流程及产污节点

生产工艺简述：

本项目LNG加气站设置有3个60m3储罐，加气、调压过程为全自动化管理。包括卸车流程、加气流程、储罐调压流程。

A、卸车流程：利用LNG潜液泵将液化天然气由槽车卸至加气站LNG储罐内的过程。装有液化天然气的槽车至加气站，液化天然气经槽车卸液口进入潜液泵，潜液泵将天然气增压后充入LNG储罐。LNG槽车气相口与储罐的气相管连通，LNG储罐中的BOG气体通过气相管充入LNG槽车，一方面解决LNG槽车因液体减少造成的气相压力降低，另一方面解决LNG储罐因液体增多造成的气相压力升高，整个卸车流程不需要对储罐泄压，可以直接进行卸车操作。

B、储罐调压流程：储罐调压流程是给LNG汽车加气前需要调整储罐内LNG的饱和蒸汽压的操作，该操作流程为潜液泵调压流程。LNG液体经LNG储罐的出液口进入潜液泵，由潜液泵增压后进入储罐增压器气化，气化后的天然气经 LNG储罐的气相管返回到LNG储罐的气相空间，为LNG储罐调压。

C、加气流程：在加气流程中，储罐内的液化天然气由LNG潜液泵抽出，通过LNG加注机向LNG汽车加注。

3.6 项目变动情况

经现场调查和与建设单位核实，该项目构筑物面积、实际未建设非燃烧实体围墙、实际安装设备减少，其他均与环评一致，无变更情况。根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”。本项目不属于重大变动情况。具体变更如下：

- 构筑物面积变更

本项目构筑物建筑面积变更情况见表3-5。

表3-5 构筑物面积变更一览表

| 工程 类别 | 工程 名称 | 原环评建设规模及内容 | 项目实际建设规模及内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 站房 | 建筑面积342.72m2，砖混结构（包括办公室、值班室、营业室） | 建筑面积395.83m2，砖混结构（包括办公室、值班室、营业室） | 建筑面积增加 |
|  | 罩棚 | 建筑面积1360m2网架构 | 建筑面积698.2m2网架构 | 建筑面积减小 |

- 原环评中要求建设不低于2.2m高非燃烧实体围墙，由于加注站实际防火距离满足标准防火距离，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014版））“当加油加气站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于LNG设备与站外建（构）筑物的安全距离的1.5倍，且大于25米时，可不设置实体围墙”，因此，无需建设非燃烧实体墙。

- 设备变更

本项目设备变更情况见表3-6。

表3-6 设备变更情况一览表

| 序号 | 原环评要求安装设备 |  | 实际安装设备 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（台） | 名称 | 数量（台） |  |
| 1 | 11K LNG低温潜液泵 | 3 | LNG泵撬 | 2 | 预留1台 |
| 2 | LNG加注机 | 6 | LNG加注机 | 4 | 预留2台 |
| 3 | 增压器（卸车增压器、储罐增压器） | 3 | 增压器（卸车增压器、储罐增压器） | 2 | 预留1台 |
| 4 | EAG加热器 | 3 | EAG汽化器 | 2 | 预留1台 |
| 5 | - | - | BOG回收撬 | 1 | 用于回收减压时散逸的天然气 |

4 环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目废水主要为职工生活污水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农家肥。

4.1.2 废气

本项目废气主要为天然气锅炉废气及进出站内的加气车辆产生的汽车尾气。废气产生及治理情况见表4-1。

表4-1 废气产生及治理情况一览表

| 产生工序 | 废气 名称 | 污染物 种类 | 排放方式 | 治理设施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 锅炉废气 | SO2、NOX、颗粒物 | 有组织 | 废气经1根8m高排气筒（图4-1）外排 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3特别排放限值要求 |
| 进出站内加气车辆 | 汽车尾气 | 非甲烷总烃 | 无组织 | / | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（GB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 其他企业限值 |

4.1.3 噪声

本项目运营期噪声源主要为LNG泵撬等设备产生的噪声。噪声产生及治理情况见表4-2。

表4-2 噪声产生及治理情况一览表

| 噪声源设备名称 | 源强dB(A) | 治理设施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 70-80 | 选用低噪声设备，距离衰减，LNG泵撬设置于隔声罩内（图4-2） | 厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |

4.1.4 固体废物

本项目运营期固体废物主要为职工生活垃圾，站内设置垃圾桶（图4-3），生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。固体废物均能妥善处置，不会产生二次污染，对环境的影响较小，治理措施可行。

环保设施照片：

图4-1 天然气锅炉排气筒              图4-2 LNG泵撬隔声罩

图4-3 垃圾桶

4.2 其他环境保护设施

本项目车厂区地面已硬化，厂区安装监控系统（图4-4）、可燃气体探测器（图4-5）并配备消防设施（图4-6）。

图4-4 厂区监控系统           图4-5 可燃气体探测器

图4-6 消防设施

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

根据《阳原县鑫发天然气加注站环境影响报告表》，本项目环境保护“三同时”验收一览表如下：

表4-3 项目环境保护“三同时”验收落实情况一览表

| 项目 |  | 环评验收 内容 | 环评投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉烟气 | 天然气+8m排气筒 | 2 | 2 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3特别排放限值要求 | 已落实，项目安装1台0.5天然气锅炉，锅炉烟气经1根8m高排气筒排放，由于项目未运行，所以未进行污染物监测 |
|  | BOG回收撬 | - | - | 10 | - | 减少天然气向空气中散逸 |
| 噪声 | LNG泵撬 | 置于独立罩内 | 3 | 3 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 已落实，选用低噪声设备，LNG泵撬设置于隔声罩内 |
| 固废 | 生活 垃圾 | 垃圾桶5个 | 0.5 | 0.5 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关要求 | 已落实，生活垃圾由存放于厂区垃圾桶内，定期交环卫部门处置 |
| 合计 |  | - | 5.5 | 15.5 | - |  |

5 环评主要结论及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的主要结论

1、建设项目概况

本项目属天然气加注站项目，总投资1229.05万元。建设地点位于阳原县东井集镇拣花堡村109国道以北，厂址中心地理坐标为北纬40°3′11″，东经114°2′35″。项目东侧57m处为鑫发加油站、西侧1756m为东井集镇，南侧1800m处为咸水皂村，东侧1460m处为拣花堡村，北侧178m处为顾家营村。本项目总占地面积2961m2，总建面积2042m2。

主要建设内容包括站房、罩棚、储气罐、锅炉房等主体设施以及站区配套的通信、仪表、配电、采暖、给排水等。

本项目建成后LNG加气为2625万Nm3/a。

- 环境质量现状

（1）环境空气：达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）地下水：达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

（3）声环境：本项目所在地位于阳原县东井集镇拣花堡村109国道以北，属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类功能区，110国道红线外两侧35m内执行4a类标准。

- 环境影响及环保措施可行性分析结论

1）废气

本项目营运期产生的废气主要有LNG 放散、加气过程产生的少量天然气（主要成分为甲烷）；加气、油车辆行驶过程中排放的汽车尾气,天然气锅炉产生的锅炉烟气。

（2）LNG 放散、加注过程产生废气环境影响分析

本项目使用的 LNG 经槽车运至站内卸车，经管道输送至低温储存罐中，储存罐容积为 60m3，储罐内储存过程中需进行自动调压，在此期间，部分气化的天然气将经过加热器加热后经放散口放散，放散废气主要为天然气。在加强日常维护与管理的情况下，其泄漏量仅为加气量的十万分之一，在加强加气通风条件情况下，其无组织排放，不会对周围环境造成影响。

（3）加气车辆汽车尾气环境影响分析

汽车排出尾气中的主要污染物是 CO、HC、NOx 等，其污染物排放状况主要取决于车辆本身及其运行状态。为避免进出加气加油车辆噪声对项目影响，对出入加气加油站的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加气加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。

（4）天然气锅炉烟气环境影响分析

本项目燃气锅炉产生SO2和NOX年排放总量分别为0.0028t/a、0.013t/a，排放浓度为29.4mg/m3、136.3mg/m3，排放速率为0.0008kg/h、0.0036kg/h。满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3特别排放限值要求。

2）废水

（1）营运期产生的废水主要为工作人员生活污水，项目外排废水为生活污水，生活污水产生系数为0.8，产生量224t/a。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农家肥。

（2）消防用水为事故用水，有火灾等事故发生时启动消防设备，根据《汽车天然气加注站设计与施工规范》（GB20156-2012）（2014年修订本）规定，加油和液化石油气合建站的消防给水设计应符合下列规定：

a、 消火栓消防用水量不应小于 15L/s；

b、连续消防给水世家不应小于 1h。

3）噪声

本项目生产运营期噪声源主要为LNG 泵撬等设备运行噪声，以及进出车辆产生的噪声，噪声源强约为 70~80dB。

（1）车辆交通噪声影响分析

建设项目运营期噪声污染源主要为汽车出入站的噪声，小型及中型汽车低速行驶下噪声源强在 70dB（A）左右，只有在少数大型载重汽车出入站时瞬时噪声较大，约为 75dB（A）左右。本项目应合理规划站内人流、车流，避免高峰时期站内车辆拥堵，控制车辆特别是运气、油罐车出入油气合建站的速度，禁止车辆在站内紧急刹车或高速启动驶离加油岛、加气岛，车辆在加油、加气及等待期间禁止鸣笛，在站内出入口处设立减速慢行及禁止鸣笛标志。在采取以上措施后，该加气站附近噪声背景值不会有较大的变化。

（2） 设备噪声影响分析

项目设备运转噪声点源来源于LNG 泵撬，位于站内东侧，噪声源强约为 80 dB（A）。拟采取的噪声防治措施，本项目厂界昼间噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348-2008）2类标准值限值（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)），各厂界昼夜间噪声值均可达标排放，对环境不会产生显著不利影响。

5）固体废物

项目营运期产生的固体废物主要是工作人员产生的生活垃圾。

职工产生的生活垃圾。加油站职工总计10名，按人均生活垃圾产生量0.5kg/d计，则营运期生活垃圾产生量为1.825t/a，站内设垃圾收集点，收集后交由环卫部门统一处理。

4、总量控制指标

本项目的总量控制指标为COD：0 t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0.0028t/a，NOx：0.014t/a。

5、项目可行性结论

综上所述，项目在严格执行环境管理制度，确实做好废水、废气污染物和噪声防治措施，确保各项污染物达标排放的情况下，本项目运营产生的污染物对周围环境的影响可控制在较小的程度和范围内，从环境保护角度考虑，本项目建设是可行的。

5.2 审批部门审批决定

环评报告于2018年5月8日通过张家口市行政审批局审批，并出具审批意见。其批复如下：

阳原县鑫发天然气加注站所提交《阳原县鑫发天然气加注站项目环境影响报告表》已收悉，根据张家口市正德地质勘测技术服务有限公司环境影响报告表结论与意见及阳原县行政审批局出具的预审意见，现批复意见如下：

一、阳原县鑫发天然气加注站拟建设的阳原县鑫发天然气加注站位于张家口市东井集镇拣花堡村109国道以北。项目主要建设内容为:新建站房、罩棚、3个60立方米LNG低温储气罐、设置6台LNG加注机、3台增压器、1台0.5吨燃气锅炉及相关辅助设施。总投资1229.05万元，其中环保总投资5.5万元。

在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护设施及措施，确保各类污染物达标稳定排放的前提下，该项目对环境不利影响能够得到一定的缓解和控制，我局原则性同意你公司按照环境影响报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护措施进行项目建设。本报告表及批复可作为该项目建设和环境管理以及验收的依据。在项目的建设中还应重点做好以下工作：

二、项目建设及运营期应严格落实以下要求：

1、加强施工期环境管理，制定严格的规章制度，确保各项环保措施落实到位。合理布置施工场地和安排施工时间；选用低噪工程设备；采取定期洒水、及时清理场地、土石料堆加盖篷布等措施减轻扬尘污染。确保施工期各项污染物稳定达标排放。

2、优化生产场区布局，合理布置噪声源。选用低噪生产设备，振动大的设备须加装减振机座及隔音设施，加强设备日常检修。确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

3、项目冬季供暖由自建燃气锅炉提供，燃气锅炉烟气排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3特别排放限值。

4、项目生活污水排入防渗化粪池，定期清掏。

5、生活垃圾集中收集定点存放，由环卫部门统一收集处理。

三、项目建设必须严格执行“三同时”管理制度。如项目性质、规模、或者防止生态破坏、防止污染的措施发生重大变动，应当在调整前重新批本项目环境影响评价文件。

四、你公司接到本项目环评文件批复后20个工作日内，应将批准后的环境影响报告表及批复送至相关环境保护行政主管部门，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

6 验收执行标准

6.1 废气执行标准

废气执行标准见表6-1。

表6-1 废气执行标准

| 项目 |  | 单位 | 浓度限值 |  | 标准名称 及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气 | 颗粒物 | mg/m3 | 烟囱或 烟道 | 20 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3特别排放限值要求 |
|  | SO2 |  |  | 50 |  |
|  | NOX |  |  | 150 |  |
| 汽车尾气 | 非甲烷总烃 |  | 周界外浓度最高点 | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（GB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 其他企业限值 |

6.2 噪声执行标准

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）。

6.3 固废执行标准

本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关规定。

7 验收监测内容

根据《河北省燃气管理办法》（河北省人民政府令[2012]第6号），“燃气设施建设工程竣工后，建设单位应当依法进行竣工验收，未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用”。由于项目尚未投入使用，因此未进行验收监测。

8 验收监测结论

8.1验收主要结论

监测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

1、废水

本项目废水主要为生活污水。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农家肥。

2、废气

本项目废气主要为天然气锅炉废气及进出站内的加气车辆产生的汽车尾气。

锅炉废气经1根8m高排气筒排放。汽车尾气无组织排放到空气中。

3、噪声

本项目运营期噪声源主要为LNG泵撬等设备产生的噪声。项目选用低噪声设备，距离衰减，LNG泵撬置于隔声罩内。

4、固体废物

本固体废物固体废物主要为职工生活垃圾，厂内设置生活垃圾桶，生活垃圾集中收集，交由环卫部门清运处置。固体废物均能妥善处置，不会产生二次污染，对环境的影响较小，治理措施可行。

5、结论

由于本项目尚未投入使用，本次验收仅对设备进行验收，待项目运营以后再对污染物进行监测并验收。综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，环保设施通过验收。

8.2 建议

根据相关环保政策要求，及时提升污染控制水平。